Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

#### Выберите один правильный ответ

1. На какой стадии технологического процесса создаются условия для обеспечения точности сборки?

А) При контроле деталей вовремя дефектаци.

Б) При комплектовании деталей.

В) При входном контроле запасных частей и восстановленных деталей.

Г) Непосредственно при сборке узлов и агрегатов.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

2. Какая из указанных технологий восстановления деталей не отвечает существу понятия «технология»?

А) Маршрутная.

Б) Жесткофиксированная.

В) Подефектная.

Г) Групповая.

Д) Типовая.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. В автосервисе наблюдается задержка выполнения заказов из-за неправильного распределения задач между механиками. Какой эвристический метод наиболее подходит для оптимизации этого процесса?

А) Метод мозгового штурма.

Б) Метод Дельфи.

В) Метод критического пути.

Г) Метод Монте-Карло.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Какое из перечисленных преимуществ характерно для электромобилей на топливных элементах (FCEV)?

А) Быстрая заправка (сравнимая с бензиновыми автомобилями).

Б) Низкая стоимость топливных элементов.

В) Отсутствие необходимости в электрической зарядке.

Г) Высокая мощность двигателя внутреннего сгорания.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие предложенной характеристики ремонта с их названием.

|  | Характеристика ремонта |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для гарантированного обеспечения работоспособности изделия и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке; | А) | Плановый ремонт. |
| 2) | Ремонт, осуществляемый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировкой; | Б) | Текущий ремонт. |
| 3) | Ремонт, предусмотренный в нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке; | В) | Неплановый ремонт. |
| 4) | Ремонт, выполнение которого оговорено в нормативной документации, но осуществляемый в неплановом порядке (производится при отказах, авариях изделия, находящегося в эксплуатации); | Г) | Капитальный ремонт. |

Правильний ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

2. Установите правильное соответствие предложенной характеристики загрязнения и методом их удаления.

|  | Характеристика загрязнения |  | Методы удаления загрязнений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Слабосвязанные загрязнения без примесей органических веществ (содержат до 83% песчаных частиц) | А) | Смывают струей воды под давлением 3…5 атм. |
| 2) | Слабосвязанные загрязнения с примесью органических веществ (до 35%) | Б) | Для удаления загрязнений применяют химические растворы с одновременным механическим воз-действием на загрязненные поверхности. |
| 3) | Загрязнения, в составе которых, кроме пыли и грязи содержатся цементирующие и прочно склеивающиеся вещества (цемент, алебастр, гашеная известь и др.) | В) | Смываются струей воды под давлением 1,5…2 атм. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильное соответствие предложенной характеристики и их понятию.

|  | Характеристика |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций | А) | Сборочная единица. |
| 2) | Изделие (часть изделия), составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями | Б) | Комплекс. |
| 3) | Называется два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций | В) | Деталь. |
| 4) | Два и более изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера | Г) | Изделием. |
| 5) | Предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на предприятии | Д) | Комплект. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Установите соответствие предложенной характеристики и их понятию.

|  | Характеристика |  | Понятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Размер, определяющий расстояние между поверхностями (осями) или их угловое расположение, изменение которого вызывает изменение величины замыкающего звена | А) | Замыкающее звено. |
| 2) | Последнее звено в размерной цепи, соединяющее поверхности или оси детали, положение которых нужно обеспечить или измерить | Б) | Компенсирующее звено. |
| 3) | Звено, в результате изменения величины которого поглощается (гасится) излишняя против допустимой величина отклонения замыкающего звена. | В) | Составляющее звено. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Разработка технологического процесса сборки состоит из следующих этапов:

А) Изучение технических условий на сборку.

Б) Составление схемы технологического процесса сборки.

В) Выбор методов обеспечения точности сборки сопряжений.

Г) Изучение сборочного чертежа и разбивки изделия на сборочные единицы (1, 2 и т.д. порядков).

Д) Разработка технологической документации сборки.

Е) Разработка заданий по проектированию специальной оснастки.

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Схему технологического процесса сборки строят в такой последовательности:

А) Строят развернутую схему сборки каждой сборочной единицы I порядка.

Б) Строят развернутую схему сборки изделия.

В) Строят укрупненную схему сборки изделия.

Г) Строят схему сборочных единиц I порядка.

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Технологический процесс ремонта деталей склеиванием включает:

А) Сушку;

Б) Подготовку поверхностей.

В) Опрессовку склеиваемых деталей.

Г) Отверждение клеевых слоев.

Д) Нанесение клеевых слоев.

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Процесс приклепывания накладок к тормозным колодкам включает:

А) Нанесение слоя клея.

Б) Отверждение в сжатом состоянии в сушильном шкафу.

В) Охлаждаются до 500С.

Г) Соединение и сжатие.

Д) Мойка, очистка, механическая обработка.

Правильный ответ: Д, А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Ремонт машин – способ поддержания их в _______________ состоянии и более полного использования ресурса.

Правильный ответ: Работоспособном.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. Производственный процесс ремонтного предприятия – это совокупность действий, в результате которых _______________ годность отдельных деталей, агрегатов или машины в целом.

Правильный ответ: Восстанавливается.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2).

3. Нормой выработки называют объем _________________, который рабочий может выполнить за единицу времени.

Правильный ответ: Работы / Количество изделий / Операций.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ПК 4.

4. Сборочные базы — это ______________ детали, с помощью которых определяют её положение относительно других деталей при сборке.

Правильный ответ: Поверхности / Линии / Точки.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Толщина шайбы опорного подшипника Б1 = 5-0,08 мм; ширина кольца опорного подшипника Б2 = 11,5-0,07 мм; высота бобышки передней оси Б3 = 93-0,14 мм; размер поворотной цапфы Б5 = 111,5-0,46 мм; осевой зазор между регулировочной шайбой и кулаком Б∆ = 0 ÷ 0,25 мм. Наибольший и наименьший размеры компенсирующего звена при Б∆ = 0 равны___ мм.

Правильный ответ: = 2,29; = 1,54.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

2. Коэффициент, учитывающий состояние резьбового соединения, k0=0,8, средний диаметр резьбы dср=19, 675 мм. Момент при отвертывании гайки Мк равен___ Нм.

Правильный ответ: 0,0003.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Количество слоев наплавки i =7, длина наплавки L = 1,1 м, скорость наплавки VH=1,69 м/мин. Основное время наплавки Т0 равно ____________.

Правильный ответ: 273,6 сек/4,56 мин / 0,076 час

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Технологический процесс ремонта машин состоит из следующих основных частей:

Правильный ответ должен содержать следующие смысловые элементы (обязательный минимум): 1. Очистка, подразборка и мойка машины. 2. Разборка машины на агрегаты, узлы и детали. 3. Очистка и мойка деталей машин. 4. Контроль и сортирование деталей. 5. Ремонт изношенных и изготовление новых деталей. 6. Комплектование узлов и агрегатов. 7. Сборка агрегатов. 8. Сборка машины, обкатка, испытание и окраска.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

- Решите задачу.

Определить Fa - усилие выпрессовки подшипника № 306, если наружный диаметр подшипника D =72мм, внутренний диаметр подшипника d =30мм, ширина подшипника В =19мм, посадка – k6, а табличный i = 0,015мм, коэффициент трения при разборке f =0.2, модуль упругости для стали Е=2105 МПа.

Время выполнения – 35 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

Усилие выпрессовки подшипника Fa , Н ;

,

N – коэффициент, учитывающий диаметр подшипника.

,

.

Тогда осевое усилие составит

=19183 Н

Ответ: Осевое усилие составит 19183 Н.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Решите задачу.

Определить наибольшее усилие, необходимое для запрессовки стального вала с диаметром d = 50+0,027+0,013 в стальную втулку с внутренним d1 = 50 + 0,010 и наружным d2 =100 мм диаметрами и длиной l = 80 мм, Модули упругости для стали сопрягаемых деталей Е1 и Е2 =2,1*105МПа, коэффициент трения скольжения, зависящий от материала сопрягаемых деталей f=0,1.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 35 мин.

Ожидаемый результат:

Решение:

1. Вычисляем максимальный натяг

N  = dmax – d0,

N  = 50.027 - 50 = 0,027 мм = 27 мкм.

2. Находим соотношения:

d1 /d =0/50 = 0 и d /d2, = 50/100 = 0,5.

3. По таблице выбираем с1 = 0,7 и с2=1,97.

4. Рассчитываем удельное давление

ρ = N/[103d(с1/Е1+ с2 /Е2 )],

ρ = 27/[10350(0,7/2,1105+ 1,97 /2,1105)] = 2 МПа

5. Вычисляем усилие запрессовки

Q= fπdlρ

Q= 0,13,1450802 = 2512 Н.

Ответ: Усилие запрессовки составит 2512 Н.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Автомобиль с бензиновым двигателем расходует 8 литров топлива на 100 км. Удельный выброс CO2 для бензина составляет 2,31 кг/л. Рассчитайте количество выбросов CO2 за поездку протяженностью 250 км. Опишите, как можно снизить токсичность выбросов для данного транспортного средства.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

1. Расчет выбросов CO2:

Расход топлива на поездку (л):

Q=R100∙D,

где:
R – расход топлива на 100 км (л/100 км),
D – расстояние поездки (км).

Подставляем значения:

Q=8100∙250=20 л.

Выбросы CO2 (кг):

Е=Q∙K,

где:
K – удельный выброс CO2 (кг/л).

Подставляем значения:

E=20⋅2,31=46,2 кг.

Ответ: 46,2 кг.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Способы снижения токсичности.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

  - Использование каталитических нейтрализаторов.

  - Переход на более экологичные виды топлива (например, биотопливо).

  - Регулярное техническое обслуживание двигателя для оптимизации его работы.

  - Применение систем start-stop для снижения времени работы двигателя на холостом ходу.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Автосервисное предприятие стремится повысить эффективность работы за счет автоматизации процессов. Какие изменения в организационной структуре необходимы для успешного внедрения автоматизации? Опишите, какие процессы следует автоматизировать в первую очередь и как это повлияет на работу сотрудников.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

1. Изменения в структуре:

  - Создание отдела IT или назначение ответственного за автоматизацию процессов.

  - Обучение сотрудников работе с новыми системами (например, CRM, ERP).

  - Перераспределение обязанностей сотрудников для исключения рутинных задач.

2. Процессы для автоматизации:

  - Учет заказов и планирование работ.

  - Управление складом и закупками запчастей.

  - Взаимодействие с клиентами (напоминания о ТО, сбор обратной связи).

3. Преимущества:

  - Снижение времени на выполнение рутинных задач.

  - Уменьшение ошибок, связанных с человеческим фактором.

  - Повышение скорости обслуживания клиентов и прозрачности процессов.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)