Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электротехника и электроника»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток называется…

А) Ветвью.

Б) Контуром.

В) Узлом.

Г) Независимым контуром.

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Для узла «а» справедливо уравнение …

I2

I1

а

I3

I4

А) I1+ I2 – I3 – I4=0.

Б) I1+ I2 + I3 – I4 =0.

В) I1 – I2 – I3 – I4 = 0.

Г) – I1+I2 –I3 – I4=0.

Правильный ответ: А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Сопротивление R2, R3, R4 соединены….

А) Параллельно.

Б) Последовательно.

В) Треугольником.

Г) Звездой.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- На рисунке изображена структура

А) Тиристор.

Б) Выпрямительный диод

В) Биполярный транзистор

Г) Полевой транзистор

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Определите, при каком соединении (последовательном или параллельном) двух одинаковых резисторов будет выделяться большее количество теплоты и во сколько раз …

А) При параллельном соединении в 4 раза.

Б) При последовательном соединении в 2 раза.

В) При параллельном соединении в 2 раза.

Г) При последовательном соединении в 4 раза.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Какой электрод у биполярного транзистора управляет его проводимостью?

А) Коллектор.

Б) Эмиттер.

В) База.

Г) Подложка.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- В каком направлении диод проводит ток?

А) В обоих направлениях.

Б) В прямом направлении (от анода к катоду).

В) В обратном направлении (от катода к аноду).

Г) Только при наличии переменного напряжения.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Выберите все правильные ответы.

- Какие элементы электрической цепи изображены на схеме из предложенных вариантов

А) Резистивный элемент.

Б) Полупроводниковый диод.

В) Нелинейный элемент.

Г) Индуктивный элемент.

Д) Емкостной элемент.

Правильные элементы: А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Укажите соответствие предложенных расчетных формул с их измеряемыми величинами

|  | Формула |  | Измеряемые величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | P=UI | А) | Полное реактивное сопротивление. |
| 2) | i=1nIi=0 | Б) | 2-й закон Кирхгофа (для замкнутого контура). |
| 3) | X=XL-XC | В) | Емкостное (реактивное) сопротивление. |
| 4) | ∑IR=∑E | Г) | 1-й закон Кирхгофа (для узла) |
|  |  | Д) | Мощность в цепи постоянного тока. |

Правильный ответ: 1Д, 2Г, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Укажите соответствие элементов электрической цепи с их условным обозначением

|  | Наименование элемента |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Плавкий предохранитель. | А) |  |
| 2) | Емкостной элемент. | Б) |  |
| 3) | Нелинейный элемент. | В) |  |
| 4) | Полупроводниковый диод. | Г) |  |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Укажите соответствие вольт-амперной характеристики и их элементов

|  | Вольт-амперная характеристика |  | Элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Транзистор. |
| 2) |  | Б) | Терморезистор. |
| 3) |  | В) | Лампа накаливания. |
| 4) |  | Г) | Полупроводниковый диод. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3Г, 4А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Укажите соответствие между понятием и его определением

|  | Понятие |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Электрический ток. | А) | Разность потенциалов между двумя точками. |
| 2) | Напряжение. | Б) | Способность проводника препятствовать току. |
| 3) | Сопротивление. | В) | Величина, обратная сопротивлению. |
| 4) | Проводимость. | Г) | Движение заряженных частиц. |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Укажите соответствие между типом цепи и его описание

|  | Тип цепи |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Постоянный ток. | А) | Одна синусоидальная волна напряжения. |
| 2) | Переменный ток. | Б) | Три синусоидальные волны сдвинуты по фазе. |
| 3) | Однофазный ток. | В) | Направление тока не изменяется. |
| 4) | Трехфазный ток. | Г) | Ток меняет направление во времени. |

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Укажите соответствие единиц измерения с величиной

|  | Величина |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Напряжение. | А) | Ампер (А). |
| 2) | Ток. | Б) | Ом (Ω). |
| 3) | Сопротивление. | В) | Ватт (Вт). |
| 4) | Мощность. | Г) | Вольт (В). |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Установите соответствие понятий и их определений

|  | Тип соединения |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Последовательное соединение. | А) | Соединение, при котором три и более элементов имеют только один общий узел. |
| 2) | Параллельное соединение. | Б) | Соединение, при котором все элементы расположены в пределах одной ветви. |
| 3) | Соединение звездой. | В) | Соединение, при котором все элементы расположены между двумя узлами. |
| 4) | Соединение треугольником. | Г) | Соединение, при котором три элемента попарно соединены тремя узлами. |
|  |  | Д) | Соединение, при котором три и более элементов соединены тремя узлами. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Установите соответствие понятиями и характеристиками

|  | Тип соединения |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Однородная нагрузка. | А) |  |
| 2) | Симметричная нагрузка. | Б) |  |
| 3) | Равномерная нагрузка. | В) |  |
| 4) | Несимметричная нагрузка. | Г) |  |
|  |  | Д) |  |

Правильный ответ: 1А, 2Д, 3Б, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность закона Ома для участка цепи

А) Сопротивление.

Б) Напряжение.

В) Сила тока.

Г) Прямо пропорционально.

Д) Обратно пропорционально.

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Установите правильную последовательность генерации переменного тока в генераторе

- Передача электроэнергии в сеть.

- Вращение ротора в магнитном поле.

- Протекание переменного тока в нагрузке.

- Индукция переменной ЭДС в обмотке статора.

Правильный ответ: Б, Г, В, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Расставьте процессы в правильном порядке:

А) Вычисление напряжения на каждом резисторе.

Б) Проверка законов Кирхгофа.

В) Суммирование сопротивлений всех резисторов.

Г) Определение общего тока по закону Ома.

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Расположите этапы возникновения короткого замыкания в правильном порядке:

А) Выделение тепла, возможное возгорание.

Б) Срабатывание защиты (автоматический выключатель, предохранитель).

В) Резкое увеличение тока в цепи.

Г) Повреждение изоляции или замыкание проводников.

Правильный ответ: Г, В, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Расположите шаги применения законов Кирхгофа к резистивной цепи:

А) Решение системы уравнений для нахождения токов и напряжений.

Б) Применение второго закона Кирхгофа (баланс напряжений в контурах).

В) Определение узлов и контуров цепи.

Г) Применение первого закона Кирхгофа (баланс токов в узлах).

Правильный ответ: В, Г, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Индуктивность — это свойство проводника или катушки создавать __________ поле при изменении тока.

Правильный ответ: магнитное.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1)..

- В цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C при условии   наблюдается _____________ напряжений.

Правильный ответ: резонанс.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1)

- Алгебраическая сумма токов в _________ равна нулю.

Правильный ответ: узле.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Трехфазный источник всегда представляет собой __________ независимо от величины и характера нагрузки.

Правильный ответ: симметричную систему.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Изменяя индуктивность или емкость, можно настраивать контур на ту или иную _____________ и усиливать в цепи ток той или иной частоты.

Правильный ответ: резонансную частоту.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Наибольшее из мгновенных значений переменной называется ______.

Правильный ответ: амплитуда.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- В ____________ соединении все элементы цепи расположены между двумя узлами.

Правильный ответ: параллельном.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1)

Время выполнения: 3 мин.

- Каждая из цепей, входящих в трехфазную цепь, принято называть ________.

Правильный ответ: фазой.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

- Терморезистор применяют для __________________________________ элементов, изготовленных из металлических проводников, сопротивление которых увеличивается с увеличением тока в цепи.

Правильный ответ: компенсации изменений сопротивлений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Значение тока в нелинейном элементе с симметричной характеристикой не зависит от ___________________.

Правильный ответ: полярности приложенного напряжения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Общее число уравнений, составленных по 1 и 2-му законам Кирхгофа должно быть равно _____________.

Правильный ответ: числу неизвестных токов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Все элементы электрических цепей можно разделить на три группы_________.

Правильный ответ: источники, потребители, передатчики электроэнергии.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- При вращении ротора с помощью двигателя в обмотках статора возникают ______.

Правильный ответ: периодически изменяющиеся ЭДС.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Совокупность векторов на комплексной плоскости, отображающих комплексные токи и напряжения для данной цепи, называется _____________.

Правильный ответ: векторной диаграммой.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Какую силу тока будет иметь цепь с напряжением 12 В и сопротивлением 4 Ом?

Правильный ответ: I=12/4=3А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1)

- Какой закон описывает ток в цепи с резисторами?

Правильный ответ: закон Ома.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Время выполнения: 3 мин

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Дайте развернутый ответ на вопрос:

Каковы основные виды электрических цепей?

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат:

Электрические цепи бывают:

Постоянного тока – параметры (ток, напряжение) не изменяются во времени.

Переменного тока – параметры изменяются по синусоидальному закону.

Последовательные цепи – элементы соединены последовательно, ток одинаков во всех элементах.

Параллельные цепи – напряжение на всех элементах одинаково, а ток делится между элементами.

Смешанные цепи – комбинация последовательного и параллельного соединений.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

- Дайте развернутый ответ на вопрос:

Что собой представляет трехфазная система и какие преимущества имеют трехфазные системы перед другими системами однофазными и многофазными)?

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат:

Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые общим источником энергии. Каждая из цепей, входящих в трехфазную цепь, принято называть фазой.

Трехфазные системы имеют ряд преимуществ перед другими системами (однофазными и многофазными):

- они позволяют легко получить вращающееся магнитное поле (на этом основан принцип работы разных двигателей переменного тока).

- трехфазные системы наиболее экономичны, имеют высокий КПД.

- конструкция трехфазных двигателей, генераторов и трансформаторов наиболее проста, что обеспечивает их высокую надежность.

- один трехфазный генератор позволяет получать два различных (по величине) напряжения.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).

Приведите полное решение задачи

- Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

.

Время выполнения: 30 мин.

Ожидаемый результат:

- Определим входное сопротивление электрической цепи:

Критерии оценивания:

– расчет входного сопротивления с указанной точностью;

– вычисление главного тока по закону Ома

Правильный ответ: 8,520 А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1)

- Для последовательного контура найти набольшее возможное значение напряжения на конденсаторе (без потерь) при изменении его емкости (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой)

U= 1,6 В; R= 50 Ом; L= 10 мГц; ɷ= 104с-1

Время выполнения: 30 мин.

Ожидаемый результат:

Ток в последовательном RLC контуре

Напряжение на конденсаторе

Максимум напряжения на конденсаторе (или квадрата напряжения) найдем,

приравнивая к нулю производную:

Тогда напряжение на конденсаторе достигает максимума при

При этом значении XC

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Правильный ответ: 3,58 В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1 (ОПК-1.3), УК-1 (УК-1.1).