Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Детали машин и основы конструирования»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

- Что такое "деталь" в машиностроении?

А) Часть машины, состоящая из нескольких элементов.

Б) Изделие, изготовленное без применения сборочных операций.

В) Совокупность нескольких деталей.

Г) Узел машины, выполняющий определенную функцию.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Какой подшипник снижает трение за счет качения вместо скольжения?

А) Подшипник скольжения.

Б) Подшипник качения.

В) Гидродинамический подшипник.

Г) Магнитный подшипник.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Что обозначает коэффициент запаса прочности в расчете на прочность деталей машин?

А) Максимально допустимую нагрузку на деталь.

Б) Жесткость конструкции.

В) Отношение предела прочности материала к рабочему напряжению.

Г) Температурные ограничения эксплуатации.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Как называется сборочная единица, состоящая из нескольких деталей, выполняющая определенную функцию?

А) Заготовка.

Б) Элемент.

В) Корпус.

Г) Узел.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Укажите правильное соответствие типов передач с ее особенностями

|  | Тип передачи |  | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ременная передача. | А) | Передает движение через гибкий элемент (ремень). |
| 2) | Цепная передачи. | Б) | Использует две или более зубчатых колес. |
| 3) | Зубчатая передача. | В) | Обеспечивает высокий крутящий момент и самоторможение. |
| 4) | Червячная передача. | Г) | Передает вращение на значительное расстояние. |

Правильный ответ:1А, 2Г, 3Б, 4В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Укажите правильное соответствие элементов привода и их функций

|  | Элемент привода |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Редуктор. | А) | Регулирует скорость вращения путем изменения диаметра ведущего шкива. |
| 2) | Муфта. | Б) | Передает вращательное движение между валами с возможностью их соединения и разъединения. |
| 3) | Вариатор. | В) | Изменяет крутящий момент и число оборотов, состоящий из зубчатых передач. |
| 4) | Подшипник. | Г) | Уменьшает трение при вращении валов. |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Укажите правильное соответствие типов конической передачи.

|  | Тип передачи |  | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Прямозубая коническая передача. | А) | Обеспечивает более плавную и бесшумную работу, но сложнее в изготовлении. |
| 2) | Криволинейно-зубая коническая передача. | Б) | Имеет простую конструкцию, но вызывает ударные нагрузки при зацеплении. |
| 3) | Гипоидная передача. | В) | Позволяет смещать оси валов, широко применяется в редукторах автомобилей. |
| 4) | Спиральнозубая коническая передача. | Г) | Отличается изогнутыми зубьями для улучшенного контакта и плавности работы. |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Укажите правильное соответствие критерий прочности с его назначением

|  | Критерий прочности |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Критерий наибольших нормальных напряжений (σmax). | А) | Определяет условия разрушения при сложном напряженном состоянии. |
| 2) | Критерий наибольших касательных напряжений (τmax). | Б) | Используется для расчета хрупких материалов, определяет разрыв по максимальному главному напряжению. |
| 3) | Энергетический критерий прочности (критерий Мизеса). | В) | Применяется для пластичных материалов, учитывает сдвиговые напряжения. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Составьте правильную последовательность этапов проектного расчета.

А) Определение исходных данных.

Б) Анализ условий эксплуатации.

В) Постановка задачи.

Г) Проведение расчетов на прочность и жесткость.

Д) Оценка полученных результатов.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Составьте правильную последовательность при расчете на прочность конструкции.

А) Расчет на прочность.

Б) Проверка полученных результатов.

В) Разработка расчетной модели.

Г) Постановка задачи.

Д) Определение внешних сил и воздействий.

Правильный ответ: Г, Д, В, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Составьте правильную последовательность этапов расчета корпуса редуктора.

А) Определение внешних нагрузок и рабочих условий.

Б) Расчет прочности элементов корпуса.

В) Выбор материала для корпуса.

Г) Оценка жесткости и устойчивости конструкции.

Правильный ответ: А, В, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Составьте правильную последовательность действий при проектировании механического привода.

А) Разработка схемы привода с учетом всех расчетных данных.

Б) Расчет мощности, крутящего момента и скорости.

В) Выбор механизма привода (цепной, ременной, зубчатый и т.д.).

Г) Оценка условий эксплуатации привода.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- ___________ соединение используется для соединения деталей, таких как винты, болты и гайки.

Правильный ответ: механическое.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- На этапе ___________ выбирается наиболее подходящая конструкция механизма с учетом всех требований.

Правильный ответ: проектирования.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Основной задачей проектирования редуктора является обеспечение его прочности, долговечности и ___________ работы.

Правильный ответ: эффективности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Если передаточное отношение больше 1, то редуктор является ___________ то есть снижает скорость вращения выходного вала.

Правильный ответ: понижающим.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

- По внешнему очертанию поперечного сечения валы бывают:

Правильный ответ: гладкие, шпоночные, шлицевые, профильные, эксцентриковые.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Какая муфта позволяет отключать вал от привода?

Правильный ответ: муфта сцепления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Какие характеристики учитывают при проектировании машин?

Правильный ответ: прочность, жесткость, надежность, технологичность, экономичность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Какой метод расчета прочности чаще всего применяется в машиностроении?

Правильный ответ: гладкие, шпоночные, шлицевые, профильные, эксцентриковые.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Дайте развернутый ответ на вопрос:

Какие основные геометрические параметры зацепления конического колеса?

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Это углы делительного конуса δ1 и δ2; внешнее конусное расстояние Re – длина отрезка образующей делительного конуса от его вершины до внешнего торца; Rm – среднее конусное расстояние; b – ширина венца зубчатого колеса, ограниченного двумя дополнительными кону сами – внешним и внутренним. Пересечение делительных конусов с дополнительными конусами определяют диаметры делительных окружностей конического зубчатого колеса. Различают внешний de и средний dm делительные диаметры.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Дайте развернутый ответ на вопрос.

Опишите основные этапы при проектировании редуктора.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

Первым этапом является выбор типа редуктора (цилиндрический, конический, червячный и др.), исходя из условий эксплуатации. Затем рассчитываются передаточные числа, определяется мощность и крутящий момент на каждой ступени. После этого подбираются материалы зубчатых колес и валов (обычно применяют легированные стали), рассчитывается допустимое напряжение и проверяется прочность конструкции. Дополнительно учитываются смазка, вентиляция и методы монтажа, так как они влияют на долговечность и надежность работы редуктора.

Критерии оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

Приведите полное решение задачи.

- Определить требуемую мощность Р1 электродвигателя, соединенного с редуктором муфтой, если общий к.п.д. редуктора η = 0,9. Частота вращения n2=100 об/мин и вращающий момент на ведомом валу М2=180 Нм. Принять π/30=0,1.

Время выполнения: 30 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем угловую скорость на ведомом валу.

ω2 = π/30 × n2 = 0.1×100=10 рад/с;

Определяем мощность на ведомом валу

Р2 = М2 × ω2 = 180×10 = 1800 (Вт);

Определяем мощность на ведущем валу.

Р1 = М2/η = 1800/0.9=2000 (Вт).

Критерии оценивания:

Порядок решения заданий:

1.	Записать нужное уравнение;

2.	Подставить известные величины;

3.	Определить неизвестные величины.

Правильный ответ: 2000 Вт.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).

- Рассчитать заклепочное нахлесточное соединение двух листов для передачи внешней нагрузки F=100 кН., если толщина листов δ=8мм., ширина листов 130 мм. Материал заклепок - ВСт3. Допускаемые напряжения на срез - [τср] = 140 МПа, допускаемые напряжения на смятие - [σсм] = 320 МПа,

Время выполнения: 30 мин.

Ожидаемый результат:

- Конструктивно выбираем диаметр:

Определение количества заклепок из расчета на срез:

- Проверка выбранного количества заклепок на смятие

Таким образом, необходимо 4 заклепки.

Критерии оценивания:

Порядок решения заданий:

1.	Подставить известные величины;

2.	Определить неизвестные величины.

Правильный ответ: 4 заклепки.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1).