# Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теория эксплуатационных свойств автомобилей»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Динамический паспорт автомобиля и динамическая

характеристика отличаются:

А) Ничем не отличается.

Б) Наличием графика контроля буксования.

В) Наличием номограммы нагрузок и графика контроля буксования.

Г) Тормозного пути.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Величина динамического радиуса колеса автомобиля зависит:

А) Только от нагрузки, приходящейся на колесо.

Б) Только от внутреннего давления воздуха в шине.

В) Только от частоты вращения колеса;.

Г) От нагрузки, приходящейся на колесо, от внутреннего давления воздуха в шине и от частоты вращения колеса.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3. Потери мощности при передаче её от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля обусловлены:

А) Только механическими потерями в элементах трансмиссии.

Б) Только гидравлическими потерями (на взбалтывание масла

в коробке передач и картере главной передачи).

В) Механическими и гидравлическими потерями в элементах трансмиссии.

Г) Только сопротивление воздушной среды.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

4. Тормозной путь и остановочный автомобиля:

А) Ничем не отличаются, они одинаковы.

Б) В формуле для определения остановочного пути автомобиля дополнительно учитывается только время реакции водителя.

В) В формуле для определения остановочного пути автомобиля дополнительно учитываются время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода.

Г) В формуле для определения остановочного пути автомобиля дополнительно учитываются только время срабатывания тормозного привода.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие между терминами и его определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Термины |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Динамичность. | А) | Свойство перевозить грузы и пассажиров с максимально возможной средней скоростью при заданных дорожных условиях. |
| 2) | Топливная экономичность. | Б) | Свойство автомобиля рационально использовать для движения энергию сжигаемого топлива. |
| 3) | Управляемость. | В) | Свойство автомобиля изменять направление движения изменением положения управляемых колес. |
| 4) | Проходимость. | Г) | Свойство автомобиля работать в тяжелых дорожных условиях и вне дорог (песок, болотистая местность). |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Установите правильное соответствие между показателями и эксплуатационными свойствами. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Показатели |  | Эксплуатационные свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Плавность хода. | А) | Критическая скорость по условиям управляемости. |
| 2) | Топливная экономичность. | Б) | Величина динамического фактора |
| 3) | Управляемость. | В) | Амплитуда и частота колебаний. |
| 4) | Динамичность. | Г) | Расход топлива на единицу пробега автомобиля. |

Правильный ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3. Установите правильное соответствие сил сопротивления и формул. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Силы сопротивления |  | Формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | С Сила сопротивления воздуха. | А) | Pb = kFV2. |
| 2) | Сила сопротивления качению. | Б) | Pk = Fg. |
| 3) | Сила сопротивления подъему. | В) | Pn = Gfsinα. |
| 4) | Сила сопротивления на спуске. | Г) | Pn = -Gfsinα. |

Правильный ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

4. Установите правильное соответствие термина и определения. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Термины |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Удельный эффективный расход топлива показывает: | А) | какое количество топлива в литрах расходует автомобиль на 100 км пути. |
| 2) | Рабочий расход топлива автомобилем показывает: | Б) | график зависимости путевого расхода топлива от скорости автомобиля. |
| 3) | Путевой расход топлива автомобиля показывает: | В) | какое количество топлива в граммах расходует автомобиль на 1т.км, совершенной работы. |
| 4) | Топливно - экономической характеристика автомобиля это: | Г) | какое количество топлива в граммах расходуется на 1кВт мощности двигателя автомобиля за один час его работы. |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите порядок проведения технического осмотра транспортного средства:

А) Проверка тормозной системы.

Б) Оценка состояния шин.

В) Проверка световых приборов.

Г) Диагностика двигателя.

Правильный порядок: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Расположите этапы проведения проверки состояния тормозной системы транспортного средства:

А) Визуальный осмотр.

Б) Проверка давления в тормозной системе.

В) Тестирование тормозных колодок.

Г) Оценка эффективности торможения.

Правильный порядок: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3. Последовательность действий при проверке технического состояния шин транспортного средства:

А) Визуальный осмотр шин.

Б) Оценка износа протектора.

В) Проверка давления в шинах.

Г) Оценка состояния боковых стенок.

Правильный порядок: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

4. Укажите последовательность этапов процесса диагностирования.

А) Определение срока службы до предельного состояния или остаточного ресурса работы (прогнозирование).

Б) Сравнение замеренного значения диагностического параметра с нормативной (или предельной) величиной.

В) Составление заключения о техническом состоянии механизма (постановка диагноза).

Г) Измерение диагностического параметра, характеризующее техническое состояние автомобиля (агрегата, механизма).

Правильный ответ: Г, Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Под ______ автомобиля понимают его свойство перевозить грузы и пассажиров с максимально возможной средней скоростью при заданных дорожных условиях.

Правильный ответ: динамикой.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

______ - это свойство автомобиля работать в тяжелых дорожных условиях и вне дорог (песок, болотистая местность).

Правильный ответ: Проходимость автомобиля.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________ - это свойство автомобиля двигаться с большой скоростью по неровным дорогам без колебаний кузова.

Правильный ответ: плавность хода.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_______– это расстояние, проходимое автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.

Правильный ответ: тормозной путь.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

5. Коэффициент поперечной устойчивости автомобиля – это_____:

Правильный ответ: отношение колеи к его удвоенной высоте центра тяжести

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Для чего служит главная передача в трансмиссии автомобиля?

Правильный ответ: преобразует, распределяет и передает крутящий момент на ведущие колеса.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала до наступления предельного состояния, называют?

Правильный ответ: сроком службы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

3. Совокупностью эксплуатационных свойств, изменяющихся в процессе эксплуатации, измеренных и оцененных количественно в данный момент времени, называют?

Правильный ответ: техническим состоянием.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

4. Динамический паспорт автомобиля степень загрузки автомобиля?

Правильный ответ: да, учитывает степень загрузки автомобиля в процентах от величины его полной загрузки.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

5. Тяговая характеристика автомобиля?

Правильный ответ: это зависимость тяговой силы на ведущих колесах от скорости движения автомобиля.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Определить динамический радиус колеса с шиной 1600600 – 685. Коэффициент нормальной деформации шины 0,84.

Привести расширенное решение.

Время выполнения: 40 мин.

Ожидаемый результат:

Дано: Dн = 1600 мм; Вш = 600 мм; d = 685 мм; z = 0,84.

Определить: rд.

Решение: Высота профиля шины

Hш (Dн  d)/2 = (1600  685)/2 = 457,5 мм  0,4575 м.

Статический радиус колеса

rcт  0,5d  z Hш  0,5 0,685  0,84 0,4575  0,726 м.

Динамический радиус колеса

rд = rст = 0,726 м.

Ответ: rд = 0,726 м.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.

2. Грузовой автомобиль движется по участку дороги длиной 3 км со скоростью 36 км/ч на третьей передаче в коробке передач. Передаточные числа: коробки передач 2,61, главной передачи 6,87; радиус качения ведущих колёс 0,45 м. Определить число оборотов и частоту вращения вала двигателя.

Привести расширенное решение.

Время выполнения: 40 мин.

Ожидаемый результат:

Дано: S = 3 км; Vа = 36 км/ч; uкIII = 2,61; u0 = 6,87; rк = 0,45 м.

Определить: Ne; nе.

Решение: Число оборотов:

– ведущих колёс

Nк=S/2rк=3 1000/ 2 3,14  0,45 1061,6 об.;

– вала двигателя

Nе  Nк  uкIII  u0 1061,6 2,61 6,87 19035 об.

Время движения автомобиля по участку дороги

t S/ Va=3/36=1/12 ч=60\12=5 мин

Частота вращения вала двигателя

ne  Nе/t=19035/5=3807 об/мин.

Ответ: Ne = 19035 об.; nе = 3807 об/мин.

Критерии оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3.