Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Конструкция и техническая эксплуатация современных и перспективных топливных систем автомобилей»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. При использовании летних сортов бензина в зимнее время:

А) Затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие снижения объемной доли легких фракций.

Б) Затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие увеличения вязкости бензина, влияющей на смесеобразование в цилиндре.

В) Затруднен запуск двигателя вследствие кристаллизации топлива

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. Октановое число бензина за счет введения антидетонаторов может достигать значения:

А) < 100 ед.

Б) = 100 ед.

В) > 100 ед.

Правильный ответ В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

3. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация дизтоплива, задается:

А) Температурой помутнения.

Б) Вязкостно-температурной характеристикой.

В) Температурой застывания.

Правильный ответ В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

4Цетановое число дизтоплива характеризует:

А) Детонационную стойкость.

Б) Возможность самовоспламенения топлива.

В) Антиокислительные свойства топлива.

Правильный ответ Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между характеристикой и определением:

|  | Характеристика |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | В ТНВД распределительного типа. | А) | Форсунка. |
| 2) | Подача отработавших газов на впуск (рециркуляция). | Б) | Один плунжер обслуживает все форсунки. |
| 3) | Как называется деталь, отвечающая за поджигание топлива в двигателе. | В) | Свеча. |
| 4) | Как называется деталь, отвечающая за подачу топлива в цилиндр. | Г) | Снижает токсичность и жесткость работы ДВС. |

Правильный ответ: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. Установите соответствие между свойством и определением:

|  | Свойство |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Эксплуатация зимнего дизтоплива в летнее время. | А) | Детонационную стойкость бензина. |
| 2) | Октановое число характеризует. | Б) | Прогар поршней и клапанов, разрушение изоляции свечей. |
| 3) | Использование бензина с пониженным октановым числом приводит. | В) | Затруднен запуск двигателя, а после прогрева работа становится жесткой. |
| 4) | Для продления срока хранения бензинов в них вводят. | Г) | Ингибиторы. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3В, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

3. Установите соответствие определением и характеристикой:

|  | Определение |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Сжатый природный газ. | А) | QH=23...37,7 МДж/м3. |
| 2) | Сжиженный нефтяной газ. | Б) | СПГ. |
| 3) | Высококалорийный СПГ. | В) | СНГ. |
| 4) | Низкокалорийный СПГ. | Г) | QH=4...15 МДж/м3. |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

4 Установите соответствие параметров газового топлива (характеристика-размерность):

|  | Характеристика |  | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Теплота сгорания. | А) | МДж/м3. |
| 2) | Теплоемкость. | Б) | Нет размерности. |
| 3) | Теоретический необходимый объем воздуха для сгорания топлива. | В) | м3/м3. |
| 4) | Октановое число. | Г) | кДж/кг. |

Правильный ответ: 1А, 2Г, 3В, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите агрегаты системы питания в правильной последовательности:

А) топливоподкачивающий насос.

Б) ФТО.

В) топливный бак.

Г) ТНВД.

Правильный ответ: В, А, Б, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. Расположите топлива по мере увеличения теплоты сгорания:

А) уголь.

Б) водород.

В) дизельное топливо.

Г) бензин.

Правильный ответ: А, В, Г, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

3. Расположите виды газового топлива по мере роста молекулярной массы

А) С2 Н6.

Б) С4 Н10.

В) СН4.

Г) С3 Н8.

Правильный ответ: В, А, Г, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

4. Расположите в технологической последовательности операции ремонта бензиновых форсунок:

А) Ремонт.

Б) Вторичная диагностика.

В) Первичная диагностика.

Г) Разборка.

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. ___________ – двигатели с внутренним смесеобразованием и воспламенением от сжатия. В них смесь образуется в процессе впрыскивания топлива в цилиндр, и тут же воспламеняется под воздействием высокой температуры сжатия.

Правильный ответ – дизельные двигатели.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. _____________ - сложная смесь алканов (парафиновые или ацикличные насыщенные углеводороды), некоторых цикланов (нафтенов) и ароматических углеводородов различной молекулярной массы, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений:

- цвет от светло-коричневого почти бесцветного до темно-бурого, почти черного.

Правильный ответ: нефть.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

3. Производство моторных топлив из ________ состоит из стадии подготовка твердого сырья (сушка, дробление, фракционирование, отделение углеводородной части, очистка и др) и последующей его газификации, или гидрогенизация с переработкой получаемых продуктов в топливо.

Правильный ответ: уголь.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

4. Наиболее распространенным способом получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья (биомассы)является ферментация (брожение). В процессе брожения получают жидкую смесь, содержащую значительное количество и воды.

Правильный ответ: этанол (этиловый спирт).

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. _______________осуществляется одной форсункой, устанавливаемой во впускном коллекторе.

Правильный ответ: Центральный впрыск (моновпрыск).

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. __________________предполагает подачу топлива на каждый цилиндр отдельной форсункой. Образование топливно-воздушной смеси происходит во впускном коллекторе.

Правильный ответ: Система распределенного впрыска (многоточечная система впрыска).

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Бензиновые двигатели.

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат: Бензиновые двигатели - двигатели с внешним смесеобразованием и принудительным воспламенением. Прибор, в котором происходит распыление жидкого топлива, испарение части его и устанавливается необходимое соотношение между количеством топлива и воздуха, называется карбюратором.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

2. Автомобильные газовые баллоны.

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат: Автомобильные газовые баллоны рассчитаны на максимальное рабочее давление рраб=20 МПа и предназначены для длительного хранения СПГ в сжатом состоянии. Баллоны для хранения СПГ являются наиболее ответственным элементом газобаллонной установки. Их изготовляют из стальных бесшовных труб, а также из круглых горячекатаных или листовых заготовок глубокой вытяжки с последующей раскаткой. При изготовлении баллоны подвергают термообработке. Поэтому в аварийной ситуации при разрушении баллона осколков не образуется.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

3. Газовые редукторы высокого давления.

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат: Газовые редукторы высокого давления применяют с одноступенчатым редуцированием газа и механической регулировкой рабочего давления. Конструктивно они могут быть выполнены в виде самостоятельного узла или совмещены с двухступенчатым редуктором.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).

4. Коэффициент избытка воздуха.

Время выполнения: 15 мин.

Ожидаемый результат: Соотношение в топливной смеси бензина и воздуха принято оценивать коэффициентом избытка воздуха -  (отношение действительного количества воздуха, участвующего в процессе сгорания, к количеству воздуха теоретически необходимого для полного сгорания смеси). При стехиометрическом соотношении бензина и воздуха  = 1, при холостом ходе и малых нагрузках  = 0,6-0,8 (богатая смесь), при частичных нагрузках  = 1,0-1,15, при максимальных нагрузках  = 0,8-0,9.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3).