Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы технической эксплуатации и сервиса автомобилей»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите правильный ответ

1. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного значения есть его:

А) Надёжность.

Б) Безотказность.

В) Долговечность.

Г) Ресурс.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

2. Определяющим при расчете необходимого количества оборудования и работников предприятия автосервиса является:

А) Затраты времени на техобслуживание.

Б) Эффективное количество рабочего времени.

В) Количество поступающих в ремонт автомобилей.

Г) Трудоемкость ремонтных работ и услуг.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

3. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности:

А) Повреждение.

Б) Сбой.

В) Отказ.

Г) Перемежающийся отказ.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Периодичность какого из указанных ниже видов технического обслуживания не зависит от пробега автомобиля?

А) ТО-1.

Б) ТО-2.

В) СО.

Г) Всех перечисленных.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

5. Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется в километрах пробега?

А) ЕО.

Б) ТО-1.

В) СО.

Г) Всех перечисленных.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между уровнем специализации постов по ТО и ремонту автомобилей и количеством выполняемых операций

| Характеристика: | Количество операций: |
| --- | --- |
| 1) Широкоуниверсальный | А)100 – 200. |
| 2) Универсальный | Б) 20 – 50. |
| 3) Специализированный | В) 200 и более. |
| 4) Специальный | Г) Менее 20. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Установите соответствие между понятиями.

| 1) Техническая эксплуатация. | А) Состояние объекта, в котором он выполняет какую-либо требуемую функцию. |
| --- | --- |
| 2) Рабочее состояние | Б) Комплекс профилактических и регламентных мероприятий, которые проводятся с определённой периодичностью. |
| 3) Эксплуатация. | В) Стадия жизненного цикла транспортного средства, на которой осуществляется его применение по назначению. |
| 4) Обслуживание | Г) Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия. |

Правильный ответ: 1Г, 2А, 3В, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Установите соответствие между понятием и его значением

| 1) Отказ по наличию причинно-следственной взаимосвязи | А) Делятся на полные и частичные. |
| --- | --- |
| 2) Отказ по устойчивости неработоспособного состояния и возможности устранения | Б) Очевидные (явные) и скрытые (неявные). |
| 3) Отказ по возможности использования объекта после возникновения отказа | В) Делятся на устойчивые (окончательные) и самоустраняющиеся. Устойчивый отказ устраняется только путём восстановления работоспособного состояния объекта, самоустраняющийся ликвидируется без внешнего вмешательства. |
| 4) Отказ по характеру обнаруживаемости | Г) Независимые и зависимые. Независимые не обусловлены отказами других объектов или элементов, зависимые являются следствием отказов других объектов или элементов. |

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Установите соответствие значения в зависимости от пробега автомобиля КАМАЗ (в начальный период эксплуатации):

| 1) ТО-1000. | А) Выполняется один раз в интервале первых 500–1000 км пробега. |
| --- | --- |
| 2) ТО-4000. | Б) Выполняется один раз в интервале 15000–16000 км пробега. |
| 3) ТО-1. | В) в интервале 3000–4000 км пробега. |
| 4) ТО-2. | Г) при пробеге 8000 км в интервале 7000–8000 км. |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Г, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Установите соответствие между типами производства и подразделениями в них входящими.

| Тип производства: |  | Подразделения: |
| --- | --- | --- |
| 1) Основное. | А) | Подразделения и исполнители, выполняющие работы: слесарно-механические, по ремонту агрегатов, электротехнические, аккумуляторные, по ремонту топливной аппаратуры, кузнечно-рессорные, сварочные, жестяницкие, медницкие, шиномонтажные, шиноремонтные, малярные, арматурные, обойные, столярные, а также по подготовке производства. |
| 2) Вспомогательное. | Б) | Технический отдел: группы и исполнители по разработке нормативно-технологической документации, развитию и реконструкции производственно-технической базы; Отдел главного механика: подразделения, группы и исполнители, выполняющие обслуживание и ремонт технологического оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, проектирование и изготовление нестандартного оборудования и оснастки. |
| 3) Обеспечивающее. | В) | Подразделения, выполняющие ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, Диагностике. |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева на право.

1. Установите правильную последовательность порядок проведения технического обслуживания автомобилей

А) Регламентная замена деталей и/или технических жидкостей. Позволяет заменить всё, что имеет ограниченный и строго определённый ресурс, не дожидаясь, пока эти компоненты выйдут из строя или потеряют свои свойства. К ним относятся смазочные материалы, охлаждающая жидкость, фильтры, тормозные колодки, ремни и другие детали.

Б) Диагностика. Проводится визуальный осмотр для выявления течей или видимых поломок. При более глубокой диагностике используют измерительное оборудование: манометр для проверки давления в шинах, динамометрический ключ для проверки правильности затяжки крепежа и другие;

В) Регулировка систем и узлов. Помогает вернуть параметры агрегатов автомобиля к оптимальным значениям. Например, подтягивают приводной ремень, регулируют зазоры клапанов, корректируют развал-схождение колёс.

Правильный ответ: Б, В, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

2. Последовательность периодичности, перечню и трудоёмкости работ ТО.

А) Периодическое техническое обслуживание (ТО).

Б) Ежедневное обслуживание (ЕО)

В) Сезонное обслуживание (СО).

Правильный ответ: Б, А, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

3. Установите соответствие: Последовательность и виды ремонта.

А) Средний ремонт (СР).

Б) Текущий ремонт (ТР),

В) Капитальный ремонт (КР).

Правильный ответ: Б, А, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

Задание открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Дополните предложение словом (словосочетанием).

1. ________________– это организации, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также по их продаже и предпродажной подготовке.

Правильный ответ: Предприятия автосервиса/Автосервисные предприятия.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

2. Для __________ категории условий эксплуатации автомобилей установлена наименьшая периодичность, выражаемая в тысячах километров пробега?

Правильный ответ: 3/третьей.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

3. Процесс определения технического состояния агрегатов, систем и механизмов называется ______________.

Правильный ответ: диагностированием/ диагностикой.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Периодичность технического обслуживания зависит от__________________________________________________________________.

Правильный ответ: категории условий эксплуатации, в которой работает автомобиль.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

5. ______ ________ – это техническое обслуживание, выполняемое для подготовки объекта к использованию в осенне-зимних или весенне-летних условиях.

Правильный ответ: СО/ Сезонное обслуживание.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

Задание открытого типа с кратким свободным ответом.

Напишите ответ, слово (словосочетание).

1. Система технического обслуживания, принятая в России, направлена на...

Правильный ответ: своевременное выявление технического состояния и предупреждение неисправностей.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

2. Объем операций, которые должны выполняться при каждом виде технического обслуживания, определяется...?

Правильный ответ: нормативным перечнем.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

3. Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 измеряется...

Правильный ответ: общим пробегом автомобиля.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

Задания открытого типа с развернутым ответом.

Дайте развёрнутый ответ на вопрос

- Опишите типы постов для ТО и ремонта автомобилей, применяемых на автотранспортных предприятиях.

Время выполнения: 17 минут.

Ожидаемый результат:

Универсальный пост - это пост, на котором возможно выполнение нескольких видов типовых работ технического обслуживания и ремонта. Как правило, универсальные посты ТО и ремонта организуются в сравнительно небольших эксплуатационных или ремонтных предприятиях.

На производственно-технической базе ТО и ремонта, обслуживающей большой парк подвижного состава, появляется необходимость выполнения работ на специализированных постах. Специализированный пост - это пост, на котором реализуется типовой технологический процесс определенного вида. Примерами специализированных постов являются пост смазки, пост ТО-2, пост текущего ремонта по замене агрегатов, пост диагностики и т.д.

Специальные посты организуются для особых технологических процессов, специфических работ или подвижного состава (санитарная обработка, измерение объема цистерн, применение балконов для ТО и ТР автомобилей особо большой грузоподъемности и др.).

За счет специализации производства достигают более высоких показателей качества выполняемых работ и производительности труда. На каждом из специализированных постов требуется однородное оборудование и соответствующая работам квалификация исполнителей. Специальные и специализированные посты имеют наибольшие уровень механизации работ и уровень пропускной способности, но на них можно выполнять технологические операции ограниченной номенклатуры. Поэтому специальные и специализированные посты организуют на АТП с большой численностью подвижного состава, на специализированных производствах и головных предприятиях автотранспортных объединений.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Сформулируйте в чем заключается ключевое отличие между диагностированием и дефектовкой узлов и деталей автомобилей?

Время выполнения: 12 минут.

Ожидаемый результат: Ключевое отличие между диагностированием и дефектовкой заключается в том, что дефектовка предполагает прямое измерение параметров и характеристик узлов и деталей автомобиля, таких как размеры, температура, напряжение и т.д., в то время как диагностирование базируется на определении состояния автомобиля по косвенным признакам, таким как сигналы датчиков, коды неисправностей, анализ параметров работы систем и т.д.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Сформулируйте, в чем заключается требование однозначности к диагностическому параметру?

Время выполнения: 12 минут.

Ожидаемый результат: Требование однозначности к диагностическому параметру заключается в том, что каждому значению параметра должно соответствовать только одно определенное состояние тестируемой системы, чтобы исключить возможность неоднозначной интерпретации результатов диагностики.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).

- Сформулируйте, в чем заключается требование чувствительности к диагностическому параметру?

Время выполнения: 12 минут.

Ожидаемый результат: Требование чувствительности к диагностическому параметру заключается в способности параметра реагировать на даже минимальные изменения в техническом состоянии автомобиля, обеспечивая высокую точность диагностики. Чем более чувствительный диагностический параметр, тем меньше вероятность пропустить дефект и совершить ошибку при диагностике.

Критерий оценивания: Ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2).